作业10

10.1 现有一个内存空间分配器，采用伙伴算法。假设物理内存总共 64 KB，

1) 请给出第一级的一对伙伴块的起始地址

2) 请给出第二级的二对伙伴块的起始地址

3) 地址 0xa700，已知它位于第 7 级伙伴块中，请问该块的伙伴块的起始地址

10.2 现有一块磁盘，扇区大小为512B，假设其平均寻道时间是5ms，旋转速率是12000 RPM（每分钟12000转），传输带宽是250MB/s，请计算：

1）当某一用户程序分别从磁盘上的一个文件中读取256B，1KB，1MB的数据时，这三种情况下的有效带宽各是多少？（注意：用户程序发送的文件数据读写请求经过文件系统处理后，发往磁盘的最小请求粒度是4KB。计算有效带宽时不考虑软件层的时间开销）

2）如果希望该用户程序读写该磁盘的有效带宽达到180MB/s，则该程序的读写粒度应为多大？

10.3 现有一块磁盘，假设其磁头当前位于第103磁道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁盘访问请求序列，其访问的磁道号依次为33，50，8，69，110，150，173，202，请计算：

1）当分别采用FIFO、SSF和C-SCAN三种磁盘调度算法执行上述磁盘请求序列时，三种情况下的寻道距离各是多少？